КАТАЛОГ ОПИСАНИЙ

Светодиодные светильники серии L4

ООО «ЭЛФОР» · ELFOR · www.lfour.ru

Содержание:

Уличное освещение: L4P · L4KA · L4S · L4KF/L4KG

Парковое освещение: L4GS/L4GD · L4GA · L4GB

Промышленные UFO: L4U · L4Y

Промышленные модульные: L4RS · L4RM · L4RL · L4SA

Линейные светильники: L4MF · L4X · L4LS · L4LW · L4SM

Подвесные и панельные: L4DL · L4AE

Прожекторы: L4F (FA/FB/FC/FD/FE/FG/FH)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# L4P — уличный консольный светильник

## Краткое описание

Консольный светодиодный светильник для дорог, улиц, площадей и парковок. Светоотдача до 200 лм/Вт, защита IP65, гарантия 5 лет.

## Полное описание

L4P устанавливается на опоры Ø60 мм и применяется для освещения автомобильных дорог, магистралей, придомовых территорий, парковок и парков. Корпус — анодированный алюминий с антикоррозийным покрытием, рабочий диапазон температур от −40 до +50 °C.

Степень защиты IP65, светодиоды SMD 3030/5050, линза из поликарбоната с УФ-стабилизацией — не желтеет на солнце в течение всего срока службы. Диапазон входного напряжения AC 85–305 В позволяет использовать светильник в сетях с нестабильным напряжением и просадками.

Основание поворотное (регулировка от −90° до +90°) или фиксированное. Опционально — датчик освещённости для автоматического включения в сумерках. 6 мощностей от 60 до 300 Вт и 4 цветовые температуры закрывают задачи от освещения пешеходной дорожки до магистрали 1-й категории.

## Особенности

- Светоотдача до 200 лм/Вт

- Корпус — анодированный алюминий с антикоррозийным покрытием

- Светодиоды SMD 3030/5050, драйвер IP65

- Линза PC с УФ-стабилизацией

- Поворотное основание с регулировкой от −90° до +90°

- Срок службы до 100 000 часов

- Опция: датчик освещённости

- Рабочий диапазон AC 85–305 В

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4P06 | L4P10 | L4P12 | L4P15 | L4P20 | L4P30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 60 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 240 Вт | 300 Вт |
| Световой поток | 10 200 лм | 17 000 лм | 20 400 лм | 25 500 лм | 40 800 лм | 51 000 лм |
| Кол-во светодиодов | 60 | 120 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| Размеры (мм) | 503×169×86 | 568×210×88 | 568×210×88 | 659×250×88 | 734×300×108 | 734×300×108 |
| Диаметр опоры | Ø60 мм | Ø60 мм | Ø60 мм | Ø60 мм | Ø60 мм | Ø60 мм |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: литой алюминий + линза PC

- Угол рассеивания: 70°×140° или 75°×160°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: 0.9

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Основание: поворотное (−90°…+90°) или фиксированное

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4KA — уличный светильник «Кобра»

## Краткое описание

Консольный светильник классической формы «кобра» для дорог и дворов. 7 мощностей от 30 до 200 Вт, защита IP65, гарантия 5 лет.

## Полное описание

L4KA — стандартный уличный светильник формы «кобра» для магистралей, городских улиц, дворов и паркингов. Угол рассеивания 70°×140° распределяет световой поток на дорожное полотно без пересветов и тёмных зон при установке на опоре 6–10 м.

Корпус — литой алюминий, линза из PC. Защита от перенапряжений до 10 кВ выдерживает скачки в коммунальных сетях и грозовые импульсы. Модельный ряд из 7 мощностей: 30 Вт для пешеходных дорожек, 50–100 Вт для дворов и второстепенных улиц, 120–200 Вт для магистралей.

Три цвета корпуса (чёрный, серый, белый) и опция датчика освещённости. Два варианта входного напряжения: AC 85–305 В (для нестабильных сетей) и AC 165–277 В (для сетей с защитой от просадок).

## Особенности

- 7 мощностей: 30, 50, 60, 70–100, 120, 150, 200 Вт

- Светоотдача до 170 лм/Вт

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Литой алюминиевый корпус + линза PC

- 3 цвета корпуса: чёрный, серый, белый

- Опция: датчик освещённости

- Два диапазона напряжения: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4KA03 | L4KA05 | L4KA06 | L4KA07 | L4KA12 | L4KA15 | L4KA20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 30 Вт | 50 Вт | 60 Вт | 70–100 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Световой поток, лм | 4 200 | 7 000 | 8 400 | 9 800–14 000 | 16 800 | 21 000 | 28 000 |
| Размеры (мм) | 445×155×66 | 550×200×75 | 550×200×75 | 700×245×100 | 700×245×100 | 770×280×100 | 770×280×100 |
| Диаметр опоры | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø60 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: литой алюминий + линза PC

- Угол рассеивания: 70°×140°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный, серый или белый

- Опция: датчик освещённости

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4S — уличный светильник с откидной крышкой

## Краткое описание

Уличный светильник с откидной крышкой для обслуживания драйвера без демонтажа с опоры. 5 вариантов оптики (включая дорожные T2M/T3M), гарантия 5 лет.

## Полное описание

Отличительная черта L4S — откидная крышка корпуса: замена драйвера выполняется на месте за 5 минут без снятия светильника с опоры. Это снижает затраты на обслуживание парков светильников в муниципальном и промышленном секторе.

Корпус — литой алюминий с антикоррозийной защитой, драйвер с защитой IP65, регулируемый угол наклона. Защита от перенапряжений до 10 кВ, рабочий диапазон AC 90–305 В.

Пять вариантов оптики: 60° и 90° — узконаправленные, 120° — широкий, а также дорожные T2M и T3M по классификации IES для магистралей и городских улиц с нормированным распределением светового потока. Опция: фотореле для автоматического управления по уровню освещённости.

## Особенности

- Откидная крышка — замена драйвера без демонтажа

- 5 вариантов оптики: 60°, 90°, 120°, T2M, T3M (по IES)

- Регулируемый угол наклона

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Светоотдача до 180 лм/Вт

- Опция: фотореле

- Рабочий диапазон AC 90–305 В, 50/60 Гц

- 5 мощностей: 50, 100, 150, 200, 300 Вт

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4S05 | L4S10 | L4S15 | L4S20 | L4S30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
| Световой поток, лм | 9 000 | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 54 000 |
| Кол-во LED | 96 | 144 | 240 | 320 | 384 |
| Размеры (мм) | 588×210×110 | 600×258×110 | 700×258×110 | 705×308×110 | 788×335×115 |
| Диаметр опоры | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø60 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: литой алюминий + линза PC + стекло

- Угол луча: 60° / 90° / 120° / T2M / T3M / 75°×160°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: > 0.9

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 90–305 В, 50/60 Гц

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Опция: фотореле

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4KF / L4KG — уличные светильники с откидной крышкой

## Краткое описание

Уличные светильники L4KF и L4KG с откидной крышкой для быстрого доступа к драйверу. Мощности от 50 до 300 Вт, защита IP65, гарантия 5 лет.

## Полное описание

Конструкция L4KF и L4KG с откидной крышкой позволяет менять драйвер без демонтажа светильника с опоры. Это снижает стоимость обслуживания объектов с большим количеством светильников — муниципальные парки, промышленные территории, АЗС.

Корпус — литой под давлением алюминий с антикоррозийным покрытием. Отражатель из поликарбоната формирует равномерное световое пятно на дорожном полотне. Защита IP65 для драйвера и оптического отсека, защита от перенапряжений до 10 кВ.

Два диапазона входного напряжения: AC 85–305 В и AC 165–277 В. Опция: датчик освещённости. L4KF отличается от L4KG увеличенной высотой корпуса (110 мм против 75–80 мм) и применяется для мощностей 100–300 Вт с развитым теплоотводом.

## Особенности

- Откидная крышка — доступ к драйверу в полевых условиях

- Отражатель из поликарбоната

- Литой под давлением алюминий с антикоррозийной защитой

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Два диапазона напряжения: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Опция: датчик освещённости

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4KG05 | L4KG10 | L4KG20 | L4KG30 | L4KF10 | L4KF15 | L4KF20 | L4KF30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 50 Вт | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
| Поток, лм | 6 500 | 13 000 | 26 000 | 39 000 | 13 000 | 19 500 | 26 000 | 39 000 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: литой под давлением алюминий + отражатель PC

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: > 0.9

- Защита от перенапряжений (SPD): 2.5 / 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Опция: датчик освещённости

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# L4GS / L4GD — садово-парковые светильники

## Краткое описание

Садово-парковые светильники для дворов, парков и небольших парковок. Мощности 50, 100, 150 Вт. Защита IP65, гарантия 5 лет.

## Полное описание

L4GS и L4GD применяются для освещения парков, скверов, дворовых территорий, пешеходных зон и небольших парковок. COB-светодиоды со светоотдачей до 150 лм/Вт и 4 варианта цветовой температуры от 3000K до 6500K позволяют подобрать светильник под задачу — от тёплого света исторической застройки до холодного света парковок.

Корпус — литой алюминий, линза — стекло. Защита IP65, защита от перенапряжений до 10 кВ. Два диапазона входного напряжения: AC 85–305 В и AC 165–277 В.

Модельный ряд — 3 мощности (50, 100, 150 Вт) под опору Ø50 или Ø60 мм. Опция — датчик освещённости. Цвет корпуса чёрный или серый.

## Особенности

- COB-светодиоды, светоотдача до 150 лм/Вт

- Литой алюминиевый корпус со стеклянной линзой

- Степень защиты IP65

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- 3 цветовые температуры: 3000K / 4000K / 6500K

- Опция: датчик освещённости

- 3 мощности: 50, 100, 150 Вт

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4GS05 / L4GD05 | L4GS10 / L4GD10 | L4GS15 / L4GD15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
| Световой поток, лм | 6 500 | 13 000 | 19 500 |
| Габариты (мм) | 470×200×75 | 720×280×80 | 860×320×80 |
| Диаметр опоры | Ø50 | Ø60 | Ø60 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: литой алюминий + стеклянная линза

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: > 0.9

- Защита от перенапряжений (SPD): 2.5 / 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Опция: фотореле

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4GA — торшерный парковый светильник

## Краткое описание

Торшерный парковый светильник с мощностью от 20 до 150 Вт. Для парков, пешеходных зон и общественных пространств.

## Полное описание

L4GA — парковый светильник торшерной формы. Угол рассеивания 120° даёт равномерный свет без жёстких теней, что подходит для пешеходных зон, парковых аллей, зон отдыха.

Корпус — литой алюминий, линза — поликарбонат (прозрачный или матовый на выбор). Защита IP65, защита от перенапряжений до 10 кВ. Диапазон входного напряжения AC 85–305 В или AC 165–277 В.

5 вариантов мощности от 20 до 150 Вт в едином корпусе 380×380×563 мм. Крепление на опору Ø60 или Ø75 мм. Опция — датчик движения: светильник работает в пониженном режиме и выходит на полную мощность при приближении людей, что снижает расход электроэнергии на малопосещаемых участках.

## Особенности

- Угол рассеивания 120°

- 5 мощностей от 20 до 150 Вт в едином корпусе

- Литой алюминиевый корпус + PC-линза (прозрачная или матовая)

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Опция: датчик движения

- 4 цветовые температуры

- Крепление на опору Ø60 или Ø75 мм

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4GA05 | L4GA06 | L4GA10 | L4GA12 | L4GA15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 20–50 Вт | 60 Вт | 70–100 Вт | 120 Вт | 150 Вт |
| Световой поток, лм | 2 600–6 500 | 7 800 | 9 100–13 000 | 15 600 | 19 500 |
| Габариты (мм) | 380×380×563 | 380×380×563 | 380×380×563 | 380×380×563 | 380×380×563 |
| Диаметр опоры | Ø60/75 | Ø60/75 | Ø60/75 | Ø60/75 | Ø60/75 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: литой алюминий + PC-линза (прозрачная/матовая)

- Угол рассеивания: 120°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 70

- Коэффициент мощности: > 0.9

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Опция: фотореле, датчик движения

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4GB — парковый светильник

## Краткое описание

Парковый светильник мощностью от 20 до 150 Вт. Угол рассеивания 110°, защита IP65, гарантия 5 лет.

## Полное описание

L4GB применяется для освещения парков, скверов и пешеходных зон. Модельный ряд от 20 до 150 Вт закрывает задачи от камерной подсветки сквера до освещения центральной аллеи.

Корпус — литой алюминий, линза — поликарбонат и стекло. Угол рассеивания 110° даёт мягкий равномерный свет без слепящих бликов. Защита IP65 и защита от перенапряжений до 10 кВ.

Три исполнения корпуса (A, B, C) различаются высотой (520 или 637 мм) и диаметром крепления (Ø75 или Ø80 мм). Опции: фотореле, датчик движения. Цвет корпуса — чёрный или серый.

## Особенности

- Угол рассеивания 110°

- Мощности от 20 до 150 Вт

- Литой алюминий + PC-линза + стекло

- Защита IP65 и защита от перенапряжений до 10 кВ

- 3 варианта корпуса: A, B, C

- Опции: фотореле, датчик движения

- 4 цветовые температуры

- Два диапазона напряжения: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4GB60A/B | L4GB100A/B | L4GB150A | L4GB60C | L4GB100C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 20–60 Вт | 70–120 Вт | 150 Вт | 20–60 Вт | 70–120 Вт |
| Световой поток, лм | 2 600–7 800 | 9 100–15 600 | 19 500 | 2 600–7 800 | 9 100–15 600 |
| Кол-во светодиодов | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Размеры (мм) | 423×520 | 423×520 | 423×520 | 423×637 | 423×637 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: литой алюминий + PC-линза + стекло

- Угол рассеивания: 60° / 90° / 120° или 75°×160°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 70

- Коэффициент мощности: > 0.9

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В или AC 165–277 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Опция: фотореле, датчик движения

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UFO

# L4U — промышленный светильник UFO (премиум)

## Краткое описание

Промышленный светильник UFO со светоотдачей до 200 лм/Вт и гарантией 5 лет. Для производственных цехов, складов, логистических терминалов и спортивных залов.

## Полное описание

L4U рассчитан на круглосуточную работу в производственных цехах, на складах, в логистических терминалах и спортивных залах с потолками от 4 до 15 метров. Корпус — литой алюминий с антикоррозийным покрытием и пассивной системой теплоотвода, без вентиляторов и движущихся элементов.

Светоотдача до 200 лм/Вт — один из лучших показателей в категории. Для сравнения: типовые массовые UFO дают 100–120 лм/Вт. За счёт этого один L4U по световому потоку заменяет два бюджетных светильника, а расход электроэнергии снижается до 50%.

Драйвер с защитой от перенапряжений до 6 кВ рассчитан на нестабильные промышленные сети. Срок службы до 100 000 часов — это 27 лет при работе 10 часов в сутки. Гарантия 5 лет.

## Особенности

- Светоотдача до 200 лм/Вт

- Литой алюминиевый корпус с антикоррозийным покрытием

- Пассивный теплоотвод без вентиляторов

- Защита от перенапряжений 4–6 кВ

- Срок службы до 100 000 часов

- 6 мощностей: 50, 100, 150, 200, 240, 300 Вт

- Угол свечения 60° или 90°

- 4 цветовые температуры

- Рабочий диапазон AC 85–305 В

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4U05 | L4U10 | L4U15 | L4U20 | L4U24 | L4U30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 240 Вт | 300 Вт |
| Световой поток, лм | 8 500 | 17 000 | 25 500 | 34 000 | 40 800 | 51 000 |
| Кол-во светодиодов | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 400 |
| Диаметр | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø350 | Ø400 |

### Общие характеристики серии

- Светоотдача: 170–200 лм/Вт

- Материал корпуса: литой алюминий + линза PC

- Угол свечения: 60° или 90°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Защита от перенапряжений (SPD): 4–6 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4Y — промышленный светильник UFO (бюджет)

## Краткое описание

Бюджетный промышленный UFO-светильник со светоотдачей 130 лм/Вт и гарантией 2 года. Для складов, ангаров, СТО и производственных помещений.

## Полное описание

L4Y — упрощённая версия L4U для объектов с ограниченным бюджетом. Корпус (литой алюминий), защита IP65 и 4 цветовые температуры те же, что у старшей серии. Цена снижена почти вдвое за счёт упрощённой конструкции и драйвера, встроенного в плату.

Светоотдача 130 лм/Вт превосходит большинство бюджетных UFO на рынке (100–120 лм/Вт) при сопоставимой цене. Применяется для замены устаревших ДРЛ и ЛСП на складах, в ангарах, ремонтных боксах и неотапливаемых производственных помещениях.

Рабочий диапазон температур от −30 до +45 °C, напряжение AC 85–305 В. Срок службы до 50 000 часов, гарантия 2 года.

## Особенности

- Светоотдача 130 лм/Вт

- Литой алюминиевый корпус (как у L4U)

- Степень защиты IP65

- Драйвер интегрирован в плату

- Защита от перенапряжений 4–6 кВ

- 4 мощности: 100, 150, 200, 300 Вт

- 4 цветовые температуры

- Рабочий диапазон AC 85–305 В

- Гарантия 2 года

## Модельный ряд

| Параметр | L4Y10 | L4Y15 | L4Y20 | L4Y30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
| Световой поток, лм | 13 000 | 19 500 | 26 000 | 39 000 |
| Кол-во светодиодов | 144 | 192 | 300 | 408 |
| Диаметр | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 |

### Общие характеристики серии

- Светоотдача: 130 лм/Вт

- Материал корпуса: литой алюминий + линза PC

- Угол свечения: 60° или 90°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Защита от перенапряжений (SPD): 4–6 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 50 000 часов

- Цвет корпуса: чёрный или серый

- Гарантия: 2 года

- Страна производства: Россия

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# L4RS — промышленный модульный светильник 50 Вт

## Краткое описание

Модульный промышленный светильник с 50-ваттными блоками. Сборки из 1–4 модулей (50–200 Вт), светоотдача 200 лм/Вт, гарантия 5 лет.

## Полное описание

L4RS собирается из 50-ваттных модулей в сборки от 1 до 4 блоков (50, 100, 150, 200 Вт). Модульная конструкция позволяет точно подобрать мощность под задачу и заменить отдельный блок при выходе из строя, не снимая весь светильник.

Корпус — литой алюминий с индивидуальным радиатором на каждый модуль. За счёт увеличенной площади теплоотвода светоотдача 200 лм/Вт сохраняется на всём сроке службы. Линза PC с анти-УФ защитой не желтеет.

4 варианта оптики: 30°, 60°, 90° и широкоугольный 75°×160°. Защита от перенапряжений до 10 кВ, рабочий диапазон AC 85–305 В. Монтаж на стену, потолок или кронштейн.

## Особенности

- Модульная конструкция: 1–4 блока по 50 Вт

- Светоотдача 200 лм/Вт

- 4 варианта оптики: 30° / 60° / 90° / 75°×160°

- Индивидуальный радиатор на каждый модуль

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Анти-УФ PC-линза

- Монтаж на стену, потолок, кронштейн

- Рабочий диапазон AC 85–305 В

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4RS05 | L4RS10 | L4RS15 | L4RS20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 50 Вт (50×1) | 100 Вт (50×2) | 150 Вт (50×3) | 200 Вт (50×4) |
| Световой поток, лм | 8 500 | 17 000 | 25 500 | 34 000 |
| Размеры (мм) | 138×318×68 | 239×318×68 | 330×318×71 | 421×318×71 |

### Общие характеристики серии

- Светоотдача: 200 лм/Вт

- Материал корпуса: литой алюминий + анти-УФ PC-линза

- Кол-во LED на 50 Вт: 36–72 (5050/3030 SMD)

- Угол свечения: 30° / 60° / 90° / 75°×160°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: > 0.95

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: серый или чёрный

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4RM — промышленный модульный светильник 100 Вт

## Краткое описание

Модульный светильник с 100-ваттными блоками. Сборки до 4 модулей (200–400 Вт). Для цехов, ангаров, спортзалов с высокими потолками.

## Полное описание

L4RM — модульный светильник с блоками по 100 Вт в сборках от 2 до 4 модулей (200, 300, 400 Вт). Каждый модуль имеет собственный радиатор в алюминиевом корпусе, что обеспечивает стабильный тепловой режим при непрерывной эксплуатации.

Два варианта светодиодной сборки на выбор: 3030/2835 SMD (120–144 шт на 100 Вт) для стандартной задачи и 5050/7070 SMD (36 шт на 100 Вт) для применений с повышенной яркостью. 4 варианта оптики — 30°, 60°, 90° и 75°×160°.

Светоотдача 200 лм/Вт, защита от перенапряжений до 10 кВ, рабочий диапазон AC 85–305 В. Применяется в производственных цехах, логистических терминалах, крупных торговых залах, на спортивных площадках. Гарантия 5 лет.

## Особенности

- Модульная конструкция: 2–4 блока по 100 Вт (200–400 Вт)

- Светоотдача 200 лм/Вт

- Индивидуальный радиатор на каждый модуль

- 4 варианта оптики: 30° / 60° / 90° / 75°×160°

- Два варианта LED на выбор: 3030/2835 или 5050/7070

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Анти-УФ PC-линза

- Рабочий диапазон AC 85–305 В

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4RM20 | L4RM30 | L4RM40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 200 Вт (100×2) | 300 Вт (100×3) | 400 Вт (100×4) |
| Световой поток, лм | 32 000 | 48 000 | 64 000 |
| Размеры (мм) | 295×386×77 | 410×386×81 | 525×386×77 |

### Общие характеристики серии

- Светоотдача: 200 лм/Вт

- Материал корпуса: литой алюминий + анти-УФ PC-линза

- Кол-во LED на 100 Вт: 120/144 (3030/2835) или 36 (5050/7070)

- Угол свечения: 30° / 60° / 90° / 75°×160°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: > 0.95

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: серый или чёрный

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4RL — промышленный прожектор 200/250 Вт модулями

## Краткое описание

Мощный прожектор с модулями 200 или 250 Вт. Сборки из 2 или 3 модулей (400–750 Вт). Для строительных площадок, портовых терминалов и открытых промзон.

## Полное описание

L4RL — прожектор для объектов с круглосуточной работой: строительные площадки, портовые терминалы, открытые промышленные зоны, горнодобывающие предприятия. Сборки из 2 или 3 модулей по 200 или 250 Вт дают мощность 400, 500, 600 или 750 Вт и световой поток до 120 000 лм. Одним L4RL заменяются несколько устаревших прожекторов ДРИ или ДНаТ.

Рабочий диапазон температур −40…+50 °C, влажность до 95%. Защита от перенапряжений до 10 кВ выдерживает скачки в промышленных сетях и грозовые импульсы.

Корпус — литой алюминий, линза — PC с анти-УФ защитой. 3 варианта оптики: 30°, 60°, 90°. Коэффициент мощности > 0.95, рабочий диапазон AC 85–305 В. Гарантия 5 лет.

## Особенности

- Модульная конструкция: 2–3 блока по 200 или 250 Вт

- Световой поток до 120 000 лм

- Светоотдача до 200 лм/Вт

- 3 варианта оптики: 30° / 60° / 90°

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Рабочий диапазон −40…+50 °C

- Анти-УФ PC-линза

- Коэффициент мощности > 0.95

- Рабочий диапазон AC 85–305 В

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4RL40 | L4RL50 | L4RL60 | L4RL75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 400 Вт (200×2) | 500 Вт (250×2) | 600 Вт (200×3) | 750 Вт (250×3) |
| Световой поток, лм | 64 000 | 80 000 | 96 000 | 120 000 |
| Размеры (мм) | 453×525×82 | 453×525×82 | 640×525×82 | 640×525×82 |

### Общие характеристики серии

- Светоотдача: 160–200 лм/Вт

- Материал корпуса: литой алюминий + анти-УФ PC-линза

- Кол-во LED: 336 шт (3030/2835 SMD на 250 Вт)

- Угол свечения: 30° / 60° / 90°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: > 0.95

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: серый или чёрный

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4SA — стадионный прожектор

## Краткое описание

Стадионный прожектор мощностью 600, 1200 или 1800 Вт. Для футбольных полей, хоккейных коробок, легкоатлетических стадионов и объектов под телетрансляции.

## Полное описание

L4SA применяется для освещения спортивных площадок и стадионов. Модули 600 Вт с узкими углами 15°, 30° и 60° дают дальнобойный направленный свет, необходимый при высокой мачте и большой площади поля.

Корпус — литой алюминий, защита IP65. Рабочий диапазон температур −40…+50 °C. Защита от перенапряжений до 10 кВ.

Выбор цветовой температуры от 3000K до 6500K адаптирует свет под требования конкретного вида спорта. Индекс цветопередачи Ra > 80 соответствует требованиям к цветопередаче при телевизионных трансляциях. Гарантия 5 лет.

## Особенности

- 3 варианта мощности: 600, 1200, 1800 Вт

- Световой поток до 270 000 лм

- 3 узких угла оптики: 15° / 30° / 60°

- Рабочий диапазон −40…+50 °C

- Литой алюминиевый корпус

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- 672 светодиода на 600 Вт

- 4 цветовые температуры

- Ra > 80 — подходит для телетрансляций

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4SA60 | L4SA120 | L4SA180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 600 Вт | 1200 Вт | 1800 Вт |
| Световой поток, лм | 90 000 | 180 000 | 270 000 |
| Габариты (мм) | 385×671×88 | 685×671×88 | 1200×710×180 |

### Общие характеристики серии

- Светоотдача: 150 лм/Вт

- Материал корпуса: литой алюминий + анти-УФ PC-линза

- Кол-во LED (на 600 Вт): 672 шт (3030/2835 SMD)

- Угол свечения: 15° / 30° / 60°

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: > 0.95

- Защита от перенапряжений (SPD): 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: серый или чёрный

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# L4MF — линейный промышленный светильник

## Краткое описание

Линейный светильник с корпусом из алюминия и рассеивателем из закалённого стекла. Длины 600, 1200, 1500 мм. Для производственных цехов, складов, торговых залов.

## Полное описание

L4MF — линейный промышленный светильник с алюминиевым радиатором для теплоотвода и закалённым стеклом вместо типового PC-рассеивателя. Закалённое стекло даёт максимальное светопропускание и устойчивость к механическим повреждениям — ударам, вибрации, случайным контактам с оборудованием.

Модульная оптика позволяет быстро смонтировать светильник на потолке, стене или на тросовом подвесе. Защита IP65 подходит для цехов с высокой запылённостью и периодической мойкой.

Три длины корпуса — 600, 1200 и 1500 мм — стыкуются в световые линии произвольной длины. Применяется в производственных цехах, складах, торговых залах.

## Особенности

- Рассеиватель из закалённого стекла

- Алюминиевые радиаторы для теплоотвода

- Модульная оптика для быстрого монтажа

- Светоотдача до 170 лм/Вт

- Защита IP65

- 3 длины: 600, 1200, 1500 мм

- 4 цветовые температуры

- Стыковка в световые линии

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4ML06 | L4ML12 | L4ML15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 60 Вт | 120 Вт | 150 Вт |
| Световой поток, лм | 9 600 | 19 200 | 24 000 |
| Размеры (мм) | 600×63×90 | 1200×63×90 | 1500×63×90 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: алюминий + закалённое стекло

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 80

- Коэффициент мощности: 0.9

- Входное напряжение: AC 85–305 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4X — линейный светильник IP65 (пластик)

## Краткое описание

Линейный светильник в пластиковом корпусе с защитой IP65. Для автомоек, складов и производственных помещений. Длины 600 и 1200 мм, мощности 24–54 Вт.

## Полное описание

L4X — линейный светильник с корпусом из ABS+полистирола для повседневного освещения автомоек, складов и производственных помещений. Материал корпуса устойчив к влаге, химическим испарениям (моющие средства, дезинфектанты) и вибрациям.

Светоотдача до 170 лм/Вт, индекс цветопередачи Ra > 90 — точное различение цветов при работе с техникой, текстилем, в пищевом производстве. Коэффициент мощности > 0.95, защита от перенапряжений до 10 кВ.

Два варианта рассеивателя: матовый (L4XM) для равномерного мягкого света и прозрачный (L4XT) для максимальной яркости. 4 цветовые температуры. Монтаж на потолок, стену, в стеллажи.

## Особенности

- Корпус из ABS+полистирола

- Степень защиты IP65

- Индекс цветопередачи Ra > 90

- Светоотдача до 170 лм/Вт

- 2 варианта рассеивателя: матовый (M) и прозрачный (T)

- 3 мощности: 24, 36, 54 Вт

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Коэффициент мощности > 0.95

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 2 года

## Модельный ряд

| Параметр | L4XM25 / L4XT25 | L4XM35 / L4XT35 | L4XM55 / L4XT55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 24 Вт | 36 Вт | 54 Вт |
| Световой поток, лм | 4 080 | 6 120 | 9 180 |
| Габариты (мм) | 600×120 | 1200×120 | 1200×120 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: ABS + полистирол

- Рассеиватель: матовый (M) или прозрачный (T)

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP65

- Индекс цветопередачи: Ra > 90

- Коэффициент мощности: > 0.95

- Защита от перенапряжений: 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–277 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: серый

- Гарантия: 2 года

- Страна производства: Россия

# L4LS — линейный светильник IP68

## Краткое описание

Линейный светильник с защитой IP68. Для животноводческих комплексов, складов, автомоек, пищевых производств с регулярной мойкой.

## Полное описание

L4LS — линейный светильник с защитой IP68 для помещений с экстремальной влажностью. Защита IP68 (против типовой IP65) означает полную герметичность корпуса: светильник выдерживает погружение в воду и прямые струи при мойке помещения.

Применяется на животноводческих комплексах (мойка коровников с дезинфектантами), в пищевом производстве (санитарная обработка зон упаковки), на автомойках и мойках железнодорожных вагонов. Корпус из ABS+поликарбоната или ABS+полистирола не разрушается от моющих средств и ультрафиолета.

Индекс цветопередачи Ra > 90 — точное различение цветов, что важно для контроля состояния животных на фермах и снижения брака на производстве. Коэффициент мощности > 0.95, защита от перенапряжений до 10 кВ. Срок службы до 100 000 часов, гарантия 5 лет.

## Особенности

- Степень защиты IP68 — выдерживает погружение в воду

- Применимо для мойки струями воды и дезинфектантами

- Индекс цветопередачи Ra > 90

- 2 варианта рассеивателя: матовый (M) и прозрачный (T)

- 2 варианта корпуса: ABS+PC или ABS+полистирол

- Длина 1200 мм

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Коэффициент мощности > 0.95

- Срок службы до 100 000 часов

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4LS36M | L4LS36T | L4LS42M | L4LS42T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 36 Вт | 36 Вт | 42 Вт | 42 Вт |
| Световой поток, лм | 5 760 | 5 760 | 6 720 | 6 720 |
| Рассеиватель | матовый | прозрачный | матовый | прозрачный |
| Габариты (мм) | 1200×32 | 1200×32 | 1200×38 | 1200×38 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: ABS + поликарбонат или ABS + полистирол

- Цветовая температура: 4000–4500K / 5000–5500K

- Степень защиты: IP68

- Индекс цветопередачи: Ra > 90

- Коэффициент мощности: > 0.95

- Защита от перенапряжений: 4 / 6 / 10 кВ

- Входное напряжение: AC 85–277 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: серый

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4LW — линейный светильник IP69 из нержавеющей стали

## Краткое описание

Линейный светильник с защитой IP69 в корпусе из нержавеющей стали AISI 304. Для свинокомплексов, пищевого производства, мясопереработки.

## Полное описание

L4LW рассчитан на агрессивные среды, где защита IP65 и IP68 недостаточна. Класс IP69 означает устойчивость к прямым струям горячей воды под высоким давлением (до 100 бар, 80 °C) — это стандарт мойки на свинокомплексах, в цехах мясопереработки, на молочных производствах и в фармацевтической промышленности.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304 противостоит аммиачным испарениям, которые за 2–3 года разрушают алюминиевые корпуса в свиноводческих помещениях. Нержавеющая сталь также устойчива к хлорсодержащим моющим средствам, кислотно-щелочной химии и механическим ударам.

3 длины корпуса — 600, 1200, 1500 мм — и 3 мощности (20, 40, 60 Вт) закрывают задачи от подсветки технологической линии до общего освещения производственного цеха. Светоотдача до 160 лм/Вт, срок службы до 100 000 часов, гарантия 5 лет.

## Особенности

- Степень защиты IP69 — выдерживает мойку струями 80 °C, 100 бар

- Корпус из нержавеющей стали AISI 304

- Устойчивость к аммиаку, хлору, кислотно-щелочной химии

- Светоотдача до 160 лм/Вт

- Индекс цветопередачи Ra > 82

- 3 длины: 600, 1200, 1500 мм

- 4 цветовые температуры

- Срок службы до 100 000 часов

- Применение: свинокомплексы, мясопереработка, молочные производства

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4LW72 | L4LW74 | L4LW76 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 20 Вт | 40 Вт | 60 Вт |
| Световой поток, лм | 3 200 | 6 400 | 9 600 |
| Размеры (мм) | 600×72×72 | 1200×72×72 | 1500×72×72 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: PC + нержавеющая сталь AISI 304

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP69

- Индекс цветопередачи: Ra > 82

- Входное напряжение: AC 220–240 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4SM — бесшовный линейный светильник для торговли и офисов

## Краткое описание

Линейный светильник с бесшовным соединением секций. Для супермаркетов, торговых залов, офисов, шоурумов.

## Полное описание

L4SM применяется в помещениях, где свет должен быть непрерывным: супермаркеты, торговые залы, офисы, шоурумы, выставочные пространства. Бесшовное соединение секций позволяет собрать световую линию любой длины без тёмных промежутков между светильниками.

Светоотдача 160 лм/Вт, индекс цветопередачи Ra > 82 — точная передача цветов товара: одежда, косметика, свежие продукты.

Секции снимаются поштучно без разборки всей линии. Три длины — 600, 1200, 1500 мм — и три мощности (20, 40, 60 Вт). Напряжение AC 220–240 В. Гарантия 5 лет.

## Особенности

- Бесшовное соединение секций

- Светоотдача 160 лм/Вт

- Индекс цветопередачи Ra > 82

- 3 длины: 600, 1200, 1500 мм

- 3 мощности: 20, 40, 60 Вт

- Материал: PC + алюминий

- 4 цветовые температуры

- Срок службы до 100 000 часов

- Напряжение AC 220–240 В

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4SM02 | L4SM04 | L4SM06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 20 Вт | 40 Вт | 60 Вт |
| Световой поток, лм | 3 200 | 6 400 | 9 600 |
| Размеры (мм) | 600×68×71 | 1200×68×71 | 1500×68×71 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: PC + алюминий

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP20

- Индекс цветопередачи: Ra > 82

- Входное напряжение: AC 220–240 В

- Срок службы: до 100 000 часов

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

ПОДВЕСНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# L4DL — подвесные дизайнерские светильники

## Краткое описание

Серия подвесных светильников разных форм: круг, квадрат, линия, ломаная, диск. Для ресторанов, офисов, шоурумов, переговорных. Гарантия 5 лет.

## Полное описание

L4DL — серия подвесных светильников для помещений, где свет становится частью интерьера. Конфигурации: круги (L4DLC), линии (L4DLL), квадраты и прямоугольники (L4DLQ/O/W/T), ломаные (L4DLY/X), диски (L4DLH) и крупные подвесные модули (L4DLD).

Корпус из алюминия 6063-T5 с PC-рассеивателем, LED-чипы SMD2835, работа без мерцания (flicker-free). Отсутствие мерцания снижает утомляемость глаз при длительной работе — это важно для офисов, переговорных, рабочих кабинетов.

Поддерживаются протоколы управления: On/Off, DALI, 0–10V, Triac, а также 3CCT (переключение цветовой температуры). 5 вариантов цвета корпуса: чёрный, белый, золотой, серый, RAL по заказу. Индекс цветопередачи Ra > 80 или Ra > 90 на выбор. Гарантия 5 лет.

## Особенности

- Формы на выбор: круг, квадрат, линия, ломаная, диск

- Работа без мерцания (flicker-free)

- Протоколы управления: On/Off, DALI, 0–10V, Triac, 3CCT

- Материал: алюминий 6063-T5 + PC

- Угол свечения 120°

- 5 цветов корпуса: чёрный, белый, золотой, серый, RAL

- Индекс цветопередачи Ra > 80 или Ra > 90

- Коэффициент мощности > 0.95

- Напряжение AC 220–240 В

- Гарантия 5 лет

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: алюминий 6063-T5 + PC

- LED-чип: SMD2835

- Цветовая температура: 3000K / 4000K / 6000K

- Индекс цветопередачи: Ra > 80 или Ra > 90 (на выбор)

- Угол свечения: 120°

- Коэффициент мощности: > 0.95

- Мерцание: отсутствует (flicker-free)

- Входное напряжение: AC 220–240 В, 50–60 Гц

- Управление: On/Off / DALI / 0–10V / Triac / 3CCT

- Способ установки: подвес

- Степень защиты: IP45

- Цвет корпуса: чёрный / белый / золотой / серый / RAL

- Световая эффективность: 80–100 лм/Вт

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

# L4AE — LED-панель Армстронг 595×595

## Краткое описание

Потолочная LED-панель для подвесных потолков «Армстронг» размером 595×595 мм, 36 Вт. Для офисов, магазинов, торговых центров. Гарантия 5 лет.

## Полное описание

L4AE — LED-панель для стандартных подвесных потолков «Армстронг». Формат 595×595 мм соответствует кассете растрового потолка: монтаж выполняется без крепежа, панель просто ставится на место кассеты.

Светоотдача до 140 лм/Вт, индекс цветопередачи Ra > 90 — точная передача цветов товара (одежда, продукты, косметика). Матовый рассеиватель — свет без бликов, подходит для офисов.

3 цветовые температуры: 4000K, 5500K, 6500K. Защита от перенапряжений до 10 кВ. Срок службы до 100 000 часов, гарантия 5 лет.

## Особенности

- Формат 595×595 для кассетных потолков «Армстронг»

- Светоотдача до 140 лм/Вт

- Индекс цветопередачи Ra > 90

- Матовый рассеиватель — без бликов

- 3 цветовые температуры: 4000K, 5500K, 6500K

- Защита от перенапряжений до 10 кВ

- Тонкий корпус — минимальная высота в потолке

- Срок службы до 100 000 часов

- Монтаж без крепежа

- Гарантия 5 лет

## Модельный ряд

| Параметр | L4AE34 |
| --- | --- |
| Мощность | 36 Вт |
| Световой поток, лм | 5 040 |
| Габариты (мм) | 595×595 |

### Общие характеристики серии

- Материал корпуса: ABS + полистирол

- Цветовая температура: 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Степень защиты: IP40

- Индекс цветопередачи: Ra > 90

- Защита от перенапряжений: 4 / 6 / 10 кВ

- Срок службы: до 100 000 часов

- Цвет корпуса: белый

- Гарантия: 5 лет

- Страна производства: Россия

ПРОЖЕКТОРЫ

# L4F — светодиодные прожекторы L4FA/FB/FC/FD/FE/FG/FH

## Краткое описание

Линейка прожекторов для наружного и промышленного освещения. Мощности от 10 до 500 Вт, защита IP66/IP67, гарантии от 1 до 5 лет.

## Полное описание

Серия L4F состоит из 7 подсерий разного уровня: от бюджетного L4FH (130 лм/Вт, гарантия 1 год) для хозпостроек до флагманского L4FA (170 лм/Вт, IP67, гарантия 5 лет) для ответственных объектов. Это позволяет подобрать прожектор под бюджет и требования задачи.

L4FA — флагман: IP67, защита от перенапряжений до 10 кВ, Ra > 80, мощности 10–400 Вт. L4FC — премиум с расширенным модельным рядом до 500 Вт. L4FD и L4FE — средний уровень для наружного освещения территорий. L4FG — с PC-диффузором для декоративной подсветки. L4FB — базовый вариант с гарантией 2 года. L4FH — бюджетный прожектор для частных домов и хозпостроек.

Корпус всех серий — литой алюминий с защитой от УФ-излучения. Рабочий диапазон AC 85–305 В (L4FH — AC 180–265 В). 4 цветовые температуры. 3 цвета корпуса: чёрный, белый, серый.

## Особенности

- 7 подсерий под разный бюджет

- Мощности от 10 до 500 Вт

- Степень защиты IP66/IP67

- Светоотдача 130–170 лм/Вт

- 4 цветовые температуры

- Защита от перенапряжений до 10 кВ (в премиум-подсериях)

- Литой алюминиевый корпус с УФ-защитой

- Рабочий диапазон AC 85–305 В

- Гарантия от 1 до 5 лет (по подсерии)

- 3 цвета корпуса: чёрный, белый, серый

### Общие характеристики серии

- L4FA (флагман): IP67, 170 лм/Вт, SPD 10 кВ, гарантия 5 лет, 10–400 Вт

- L4FC (премиум): IP66, 170 лм/Вт, SPD 9 кВ, гарантия 5 лет, 10–500 Вт

- L4FE (средний): IP66, 170 лм/Вт, гарантия 5 лет, 30–200 Вт

- L4FD (средний): IP66, 130 лм/Вт, гарантия 5 лет, 10–300 Вт

- L4FG (декоративный): IP66, PC-диффузор, гарантия 5 лет, 50–500 Вт

- L4FB (базовый): 130 лм/Вт, гарантия 2 года, 30–200 Вт

- L4FH (бюджет): IP66, 130 лм/Вт, гарантия 1 год, 10–400 Вт

- Цветовая температура: 3000–3500K / 4000–4500K / 5000–5500K / 6000–6500K

- Индекс цветопередачи: Ra > 70…Ra > 80 (зависит от подсерии)

- Страна производства: Россия